Báo cáo thực nghiệm: Dự báo phụ tải ngắn hạn (STLF) cho Hà Nội sử dụng điều kiện thời tiết – XGBoost & LightGBM

1) Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu là dự báo phụ tải điện giờ kế tiếp (t+1h) cho Hà Nội với biến đích total_consumption_mw, sử dụng:

- Tập đặc trưng ngoại sinh: thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm, gió, mưa, áp suất, tầm nhìn, kiểu thời tiết…), và đặc trưng lịch (is_weekend, season, is_holiday).

- Đặc trưng nội sinh: các lag/rolling của chính phụ tải (ví dụ y_lag_1, y_lag_24, y_rollmean_24, …).

- Hai họ mô hình boosting dạng cây: XGBoost và LightGBM.

Dữ liệu:

- Weather: ~48.9k dòng, 2020 → 07/2025, có nhiều cột dạng object chứa số + đơn vị (vd: "7.9Km/h").

- Energy: ~47.4k dòng, 2020 → 05/2025.

- Merge theo timestamp (inner join) → đường thời gian dùng huấn luyện thực tế kết thúc ở 05/2025 (bị giới hạn bởi tập Energy).

2) Tiền xử lý dữ liệu & lý do thiết kế

2.1 Chuẩn hóa mốc thời gian

- Xác định cột thời gian (ưu tiên: timestamp/ds/datetime/date…), ép kiểu datetime, sắp xếp tăng dần.

- Vì sao: bảo toàn tính tuần tự — điều kiện tiên quyết cho đặc trưng lag/rolling và chia tập theo thời gian (tránh rò rỉ tương lai).

2.2 Phát hiện & xử lý thiếu

- Số (numeric): ffill/bfill theo thời gian để lấp khoảng trống ngắn; nếu vẫn còn thiếu → dùng median cột.

- Danh mục (categorical): thay thiếu bằng nhãn 'missing' (sau đó One-Hot).

- Vì sao: các mô hình boosting không chấp nhận NaN “mọi nơi”; ffill/bfill giữ tính liên tục theo chuỗi thời gian; median an toàn trước ngoại lệ.

2.3 Chuẩn hóa đơn vị từ cột object → numeric

Vấn đề: nhiều cột thời tiết là chuỗi "số + đơn vị" (vd: "12 m/s", "7.9Km/h", "1013 hPa", "0.2 mm", "82%", "73°F", "3–5 mm"…). Nếu để nguyên dạng chuỗi:

- Mất “tính thứ tự/độ lớn” (cây không hiểu "7.9Km/h" < "10Km/h").

- One-Hot sẽ nổ số chiều, nhiễu và mất thông tin liên tục.

Giải pháp: xây bộ quy chuẩn đơn vị theo ngữ nghĩa cột (suy từ tên cột), rồi parse mỗi giá trị về đơn vị chuẩn:

| Loại đo | Nhận diện từ tên cột | Đơn vị chuẩn | Quy tắc chuyển đổi chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ gió | wind, gust | m/s | km/h ÷3.6; mph ×0.44704; kt ×0.514444 |
| Nhiệt độ | temp, feels, dew | °C | °F→°C: (F−32)×5/9; K→°C: K−273.15 |
| Áp suất | press, barom | hPa | Pa/100; kPa×10; bar×1000; atm×1013.25; mmHg×1.333; inHg×33.864 |
| Mưa/giáng thủy | precip, rain, snow | mm | cm×10; inch×25.4; "trace"→0 |
| Ẩm | humid, rh | % | bỏ ký hiệu % |
| Tầm nhìn | visib | km | m/1000; mile×1.60934 |

Các quy tắc bổ sung:

- Hỗ trợ dạng khoảng "3–5 mm" → lấy trung bình (4 mm).

- Hỗ trợ chấm phẩy châu Âu "7,9" → 7.9.

- Token đặc biệt: "calm" (gió lặng) → 0; "trace" (mưa vết) → 0.

- Nếu không nhận dạng được đơn vị → tách số (fallback), nhưng đánh dấu để rà soát.

Vì sao chọn đơn vị chuẩn như trên?

- Tính vật lý & phổ biến: m/s, °C, hPa, mm, km, % là tiêu chuẩn khí tượng thường dùng (đơn giản hóa diễn giải).

- Học máy: đảm bảo so sánh được giữa các bản ghi và ổn định thang đo → giúp cây lựa chọn ngưỡng split hợp lý.

2.4 Mã hóa hướng gió (biến tuần hoàn)

- Hướng gió là chu kỳ 360°: 0°≈360°. Nếu giữ dạng số “thẳng”, mô hình thấy ranh giới giả tạo tại 0/360.

- Giải pháp: chuyển sang sin/cos của góc (rad) → hai biến liên tục wind_dir_sin, wind_dir_cos.

- Vì sao: giữ tính tròn (circularity) của hướng; khoảng cách góc thật được phản ánh mượt.

2.5 Chuẩn hóa ngoại lệ (winsorize nhẹ)

- Dùng p0.5–p99.5 để cắt đuôi các cột numeric (không áp cho nhãn).

- Vì sao: tăng ổn định huấn luyện, giảm ảnh hưởng điểm đo lỗi/ngoại lệ thời tiết.

3) Kỹ thuật đặc trưng theo chuỗi thời gian (Feature Engineering)

3.1 Nhãn dự báo và tránh rò rỉ

- Bài toán 1 bước: label y_tgt[t] = y[t+1h].

- Tất cả predictor tại thời điểm t không được dùng thông tin của tương lai (shift, rolling có shift(1)).

3.2 Đặc trưng lịch

- hour, dayofweek, month, dayofyear.

- Mã hóa chu kỳ: sin_hour, cos_hour, sin_doy, cos_doy.

- Vì sao: phụ tải có nhịp theo giờ/ngày/tuần/năm (thói quen sinh hoạt, hoạt động kinh tế).

3.3 Lag & rolling của phụ tải

- Lag: y_lag_1, y_lag_24, y_lag_168 (1h, 1 ngày, 1 tuần trước…).

- Rolling: y_rollmean_{3,24,168}, y_rollstd_{24,168} (trung bình/độ lệch chuẩn quá khứ).

- Vì sao: phụ tải có quán tính và chu kỳ; rolling mô tả xu thế & biến thiên gần đây → tăng sức phân biệt mô hình.

3.4 Lag/rolling cho thời tiết quan trọng

- Chọn TOP-K biến thời tiết có tương quan tuyệt đối lớn với nhãn tương lai (tính chỉ trên train), ví dụ temperature, humidity, wind_speed…

- Tạo lag1, lag24, roll24 cho các biến này.

- Vì sao: hiệu ứng trễ (nhiệt độ thay đổi, phụ tải phản ứng sau đó), mượt (trung bình 24h) giúp mô hình nắm động học.

Tránh rò rỉ: mọi lag/rolling đều dựa trên dữ liệu t−k; tính chỉ trong train phần chọn TOP-K.

4) Chia tập theo thời gian & lý do

- Train: đến 31/12/2023

- Val: năm 2024 (dùng cho điều chỉnh tham số/early stopping)

- Test: 01–05/2025 (giữ hoàn toàn độc lập)

- Vì sao: mô phỏng thực tế “huấn luyện quá khứ → điều chỉnh gần hiện tại → kiểm thử tương lai”. Tránh “trộn” năm 2025 vào quyết định siêu tham số.

5) Mô hình & cách đưa dữ liệu vào

5.1 Vì sao chọn boosting dạng cây?

- XGBoost và LightGBM là hai biến thể Gradient Boosting Decision Trees tối ưu hóa:

  - Xử lý quan hệ phi tuyến, tương tác phức tạp giữa đặc trưng.

  - Không cần chuẩn hóa/scale như mô hình tuyến tính.

  - Chịu đựng tốt nhiễu và ngoại lệ nhẹ sau khi winsorize.

  - Dễ diễn giải bằng tầm quan trọng đặc trưng.

Khác biệt ngắn gọn:

- XGBoost: tối ưu ổn định, nhiều tham số kiểm soát, hỗ trợ GPU với gpu_hist.

- LightGBM: leaf-wise growth (chia lá có lợi nhất) + histogram, nhanh và hiệu quả trên dữ liệu có nhiều đặc trưng; nhạy cảm hơn với siêu tham số (num_leaves, min_child_samples).

5.2 Chuỗi tiền xử lý → mô hình

- Dùng ColumnTransformer:

  - Numeric: SimpleImputer(median)

  - Categorical: SimpleImputer(most_frequent) → OneHotEncoder(handle_unknown="ignore")

- Gói vào Pipeline cùng mô hình để CV huấn luyện tất cả theo fold, tránh rò rỉ.

5.3 Chọn tham số: RandomizedSearchCV & Early Stopping

- RandomizedSearchCV (TimeSeriesSplit) trên Train+Val (hoặc Train+Val làm tập “trval”), với không early stopping trong CV để giữ đúng giao thức.

- Sau khi tìm bộ tham số tốt, refit extra-stage:

  - Fit preprocessor trên Train.

  - Biến đổi Train/Val/Test một lần.

  - Huấn luyện XGB/LGB với n_estimators lớn + early_stopping_rounds dùng Val(2024) làm eval_set.

  - Dự đoán trên Test(2025-01→05).

Vì sao hai giai đoạn?

- CV giúp tìm miền tham số hợp lý.

- Early stopping trên năm gần (2024) giúp chọn số cây tối ưu sát dữ liệu “gần bối cảnh kiểm thử”.

6) Thước đo đánh giá & ý nghĩa

- RMSE: 1n∑(y−y^)2\sqrt{\frac{1}{n}\sum (y-\hat y)^2} (đơn vị MW) — phạt lỗi lớn mạnh, phù hợp với vận hành.

- MAE: 1n∑∣y−y^∣\frac{1}{n}\sum |y-\hat y| — dễ diễn giải, bền hơn trước ngoại lệ.

- MAPE (%): 100n∑∣y−y^∣∣y∣\frac{100}{n}\sum \frac{|y-\hat y|}{|y|} — tỷ lệ % lỗi; cẩn trọng khi yy gần 0.

- sMAPE (%): 100n∑2∣y−y^∣∣y∣+∣y^∣\frac{100}{n}\sum \frac{2|y-\hat y|}{|y|+|\hat y|} — ổn định hơn khi y→0y\to 0.

- R²: phần trăm phương sai giải thích (1−∑(y−y^)2∑(y−yˉ)21 - \frac{\sum (y-\hat y)^2}{\sum (y-\bar y)^2}).

7) Kết quả thực nghiệm chính (tóm tắt con số bạn đã thu được)

7.1 XGBoost

- RandomizedSearchCV

  - Best CV RMSE ≈ 274.73 MW

  - Best params: max_depth=6, min_child_weight=3, subsample=0.85, colsample_bytree=0.85, learning_rate=0.03, reg_lambda=3.0

  - Test: RMSE 399.61, MAE ~279.45, MAPE 12.46%, sMAPE 12.48%, R² 0.758

- Extra stage (early stopping)

  - best_iteration_ ≈ 1461

  - Train: RMSE 170.16 (R² 0.979)

  - Val: RMSE 256.98 (R² 0.950)

  - Test: RMSE 413.01, MAE ~294.06, MAPE 13.60%, sMAPE 13.30%, R² 0.742

7.2 LightGBM

- RandomizedSearchCV (fast space)

  - Best CV RMSE ≈ 280.48 MW

  - Best params: num_leaves=31, min_child_samples=50, subsample=0.75, colsample_bytree=0.9, max_bin=63, learning_rate=0.1, reg_lambda=0

  - Test: RMSE 423.09, MAE ~293.01, MAPE 12.74%, sMAPE 13.05%, R² 0.729

- Extra stage (early stopping)

  - best_iteration_ ≈ 485

  - Train: RMSE 198.91 (R² 0.971)

  - Val: RMSE 259.94 (R² 0.949)

  - Test: RMSE 405.22, MAE ~281.98, MAPE 12.46%, sMAPE 12.58%, R² 0.752

Nhận xét nhanh về kết quả:

- Validation tốt hơn Test rõ rệt → dịch chuyển phân phối (drift) giữa 2024 và 2025.

- LightGBM ở extra-stage nhỉnh hơn XGBoost trên Test (RMSE ~405 vs ~413; R² ~0.752 vs ~0.742).

- CV đạt ~275–280 MW nhưng Test ~400–423 MW → miền kiểm thử khó hơn hoặc có diễn tiến mới trong 2025 (hành vi tiêu thụ, PV rooftop, điều chỉnh giá…).

8) Diễn giải & insight

8.1 Vì sao Train/Val rất tốt nhưng Test kém hơn?

- Drift theo thời gian: 2025 có mẫu hình nhu cầu mới (thời tiết cực đoan hơn, lịch nghỉ, thay đổi cơ cấu tiêu thụ).

- Không đủ “tín hiệu mới”: mô hình huấn luyện đến 2024 chưa “thấy” hiện tượng mới của 2025.

- Cấu trúc đặc trưng: mới chỉ dùng lag/rolling cơ bản + thời tiết; đặc trưng lịch sâu (ngày lễ Việt Nam chi tiết, kỳ thi, sự kiện), tương tác (temp×season, temp×hour) còn hạn chế.

8.2 Vì sao LightGBM nhỉnh hơn XGBoost trên Test?

- Leaf-wise có thể tìm split “sắc” hơn với số cây ít hơn; tham số num_leaves nhỏ + min_child_samples lớn giúp tránh quá khớp.

- Với không gian đặc trưng nhiều lag/rolling, LGBM thường vừa nhanh vừa hiệu quả.

8.3 Tầm quan trọng đặc trưng (định tính)

- Thường top: y_lag_24, y_lag_168, y_rollmean_24, hour, sin_hour/cos_hour, temperature (và lag/roll), is_holiday, season.

- Ý nghĩa: nhịp “hôm qua cùng giờ” và “tuần trước cùng giờ” cực kỳ mạnh; nhiệt độ và lịch giúp điều chỉnh theo thời tiết và thói quen xã hội.

9) Hướng cải thiện cụ thể (ưu tiên theo hiệu quả/chi phí)

9.1 Tăng “tính gần” và giảm drift

- Cửa sổ huấn luyện trượt: chỉ dùng 18–24 tháng gần nhất để huấn luyện → bám sát 2025 hơn.

- Trọng số theo thời gian: mẫu gần hiện tại được trọng số lớn hơn trong loss (XGB: sample_weight; LGB: weight).

- Tái huấn luyện định kỳ: cập nhật mô hình hàng tháng khi có dữ liệu mới của 2025.

9.2 Mở rộng đặc trưng

- Lịch nâng cao:

  - Kỳ nghỉ Việt Nam theo năm (Tết âm lịch – thay đổi), lễ hội lớn, kỳ thi (có thể ảnh hưởng sử dụng điện sinh hoạt).

  - Ngày làm việc theo thông báo hoán đổi nghỉ – đi làm bù.

- Tương tác:

  - temperature × hour, temperature × season, humidity × hour.

  - Binned temperature (điều hòa chỉ bật mạnh trên 28–30°C) + tương tác.

- Lag/rolling bổ sung:

  - Lag đa bước: y_lag_{2..48}, rolling medians, EMA.

  - Rolling thời tiết đa thang: 6h/12h/72h (nhiệt độ đêm, mát dần…).

9.3 Chiến lược mô hình

- Ensemble: trung bình có trọng số giữa XGB & LGB (và cả mô hình lịch–thời tiết tuyến tính như Ridge) → thường giảm RMSE 1–3%.

- Quantile/Probabilistic: LGBM với loss quantile để lấy P50/P90, hữu ích cho vận hành (dải dự báo).

- Deep sequence: TFT/LSTM/Temporal Conformer

9.4 Tối ưu siêu tham số “đúng chỗ”

- RandomizedSearch nhỏ gọn + early stopping ngoại tuyến như bạn làm → tốt.

- GPU cho XGB giúp thử nhiều cấu hình nhanh hơn.

9.5 Kiểm thử độ bền (robustness)

- Backtest theo block: chia nhiều đoạn test lăn (ví dụ từng quý năm 2025), so sánh sai số theo mùa.

- Phân tích lỗi: giờ cao điểm/ngày cuối tuần/lễ → nơi nào RMSE cao? Cần đặc trưng bổ sung gì?

10) Tái lập thí nghiệm & môi trường

- Ghim phiên bản (ví dụ): scikit-learn 1.5.2, xgboost 1.7.6 (gpu_hist), lightgbm 4.3.0.

- Lưu bộ quy chuẩn đơn vị + báo cáo chuyển đổi (tỷ lệ parse thành công từng cột) để kiểm toán.

11) Kết luận

- Pipeline chuẩn hóa đơn vị + đặc trưng chuỗi thời gian + boosting dạng cây đã đạt R² ~0.75 trên giai đoạn kiểm thử 2025-01→05; LightGBM nhỉnh hơn XGBoost trong thiết lập này.

- Khoảng cách Val → Test cho thấy drift là điểm nghẽn chính; tăng “tính gần” (cửa sổ trượt, trọng số theo thời gian), mở rộng đặc trưng lịch & tương tác, và ensemble nhiều mô hình là lộ trình cải thiện sát sườn.

- Khi nhu cầu thay đổi nhanh theo thời tiết cực đoan và hành vi xã hội, chu kỳ cập nhật mô hình và giám sát drift quan trọng không kém việc tinh chỉnh thuật toán.

Phụ lục A – Quy tắc parse đơn vị (tinh gọn)

- Nhận diện loại đo từ tên cột (regex):
(temp|feels|dew)→temp, (wind|gust)→speed, (press|barom)→pressure, (precip|rain|snow)→precip, (humid|rh)→humidity, (visib)→visibility, (cloud)→percent.

- Chuẩn hóa:

- speed: m/s (km/h ÷3.6; mph×0.44704; kt×0.514444)

- temp: °C (°F→°C; K→°C)

- pressure: hPa (Pa/100; kPa×10; bar×1000; atm×1013.25; mmHg×1.333; inHg×33.864)

- precip: mm (cm×10; inch×25.4; trace→0)

- humidity/percent: % (bỏ %)

- visibility: km (m/1000; mi×1.60934)

- Dạng khoảng "a–b unit" → (a+b)/2(a+b)/2 và chuyển đơn vị.

- Góc gió: parse deg/la bàn 16 hướng → rad → sin/cos.

- Fallback: tách số nếu đơn vị lạ, log cờ để rà soát.

Phụ lục B – Không rò rỉ khi tạo đặc trưng

- y_tgt = y.shift(-1) (nhãn tương lai).

- Mọi lag/rolling phải dùng shift(1) trước khi rolling để không chứa giá trị tại t hoặc tương lai.

- Chọn TOP-K thời tiết theo tương quan chỉ trên train.

Phụ lục C – Không gian tham số đã dùng (ví dụ)

- XGBoost (search):
learning_rate ∈ {0.03, 0.05, 0.07, 0.1}, max_depth ∈ {4,6,8,10},
min_child_weight ∈ {1,3,5,8}, subsample ∈ {0.7,0.85,1.0},
colsample_bytree ∈ {0.7,0.85,1.0}, reg_lambda ∈ {0,1,3}, n_estimators ≈ 1200.
Extra-stage: n_estimators lớn (vd 20k) + early_stopping_rounds.

- LightGBM (search nhanh):
learning_rate ∈ {0.07,0.1,0.15,0.2}, num_leaves ∈ {31,63,95},
min_child_samples ∈ {50,100,200}, subsample ∈ {0.6,0.75,0.9},
colsample_bytree ∈ {0.6,0.75,0.9}, max_bin ∈ {63,127}, reg_lambda ∈ {0,1,3}, n_estimators ≈ 600.
Extra-stage: tăng n_estimators, dừng sớm trên Val.